|  |  | OTİZM VAKFI Hacılar mahallesi 1262 sokak No:11-13-15 İncek Gölbaşı ANKARA Tel: 0312 460 16 28 Fax:0312 460 17 98 E-posta:info@otizmvakfi.org.tr |
| --- | --- | --- |

Vakfımıza ait Hacılar mahallesi 1262 sokak no 11-13-15  İncek-Gölbaşı-ANKARA  da bulunan yerleşkemizde C Blokta yapılması planlanan alüminyum ve PVC doğramalara ait teknik şartname alttaki gibidir. Yapılacak işlere ait çizimler ekte belirtilmiştir.

ALÜMİNYUM VE PVC  DOĞRAMA İMALATI GENEL TEKNİK

ŞARTNAMESİ

Kapsam

Bu Şartname Alüminyum ve  PVC sert plastik kapı pencere doğramalarla ilgili tüm teknik standart (TS) ve şartları içerir.

Malzemeler

- Sert PVC kapı ve pencere doğramaları ve bu doğramalarla birlikte kullanılan yardımcı profiller.

- Destek sacları, metal profil ve kör kasa profil ve saclar.

- Bağlantı ve doğrama takımları.

- İzolasyon contaları (TPV conta )ve dolgular (poliüretan, silikon, macun v.b)

Yukarıda dört ana gruba toplanmış olan malzemelerin ayrı ayrı teknik özellikleri belirtilmiş olup doğru kapı pencere yapımı için gerekli malzemeler.

SERT PVC DOĞRAMALAR VE YARDIMCI PROFİLLER :

- Avrupa Standartlarında çevreye zarar vermeyen , geri dönüşümlü , kalsiyum-çinko stabilizan içeren ve çevre dostu profiller kullanılacaktır.

- Seçilen profiller TS 5358’e EN 12608 standardına uygun evsafta olacaktır.

- PVC doğramayı oluşturan parçalar, her tür doğramanın boyutları uzunluğunda (en çok 6 m) kesintisiz tek parça olacak ve parçaların birleştiği köşeler ( dik veya 45 derece ) gönyesinde alıştırılacaktır.

- Birleştirme yerlerinde (45 derece köşe ) ısı ile yapıştırılacak ve yapıştırma işleminden dolayı oluşan çapakları hem dışta hem içte (tpv fitil olukları dahil) temizlenmiş ve su tahliye delikleri en direk olarak açılmış olacaktır.

- Bu işlem iç destek sacları ve metal profiller  PVC  kasa profilleri içine yerleştirilip , en az 30-40 cm de bir vidalandıktan sonra yapılacaktır.

- Açılan birimlerde kasa kanat profillerine yerleştirilen contalar en az iki yüzden birbirine basacaktır.

- Profil kasa yüksekliği en az 64 mm ,  genişliği  en az 70 mm olmalıdır. Et kalınlık min. 2.5 mm olmalıdır.

- Kapı kanat yüksekliği en az 105 mm, genişliği en az 70  mm olacaktır. Kapı profilleri kanatlar ile uyumlu açılım çeşitliliğini de sağlaya bilmek amacıyla 16 mm ispanyolet kanalına sahip olmalıdır.

- Sistemdeki tüm ana profiller ( kasa, pervazlı kasa, kanat damlalıklı kanat, orta kayıt, kapı ve dışa açılım kapı) yüksek köşe kaynak mukavemeti sağlaya bilmek amacıyla en az 5 odacık lı seçilecektir.

- Kullanılacak yardımcı profiller kapı ve pencere ile uyum içinde düzgün intibak edecektir.

- Kullanılacak Alüminyum profıller sistem serisi olacaktır.

- Kullanılacak alüminyum profıllerın et kalınlığı en az 2 mm olacaktır.

YARDIMCI ELEMANLAR DESTEK SAÇLARI METAL PROFİLLER:

- 1.Metal takviye saçları, profilin kesit kesit geometrisine bağlı olarak en az ;

a. Orta kayıtlarda 1,2 mm et kalınlığında kutu profil,

b. Kasalarda 1,2 mm et kalınlığında U profil ,

c. Kanatlarda 1,2 mm et kalınlığında U profil saç kullanılacaktır.

Atalet momenti hesap sonucu sac kalınlıkları yukarıda 2.1 ‘ de belirtilenlerden yüksek çıkarsa, çıkan sonuca uygun uyumlu kalınlıkta saclar kullanılacaktır. Başka kör kasa önerileri idarece değerlendirilecektir.

BAĞLANTI VE DOĞRAMA TAKIMLARI

- Doğramalardaki, her pencere kanat çerçevesi doğrama kasasına en az 2 (iki) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilecektir.

- Doğrama takımına ait örnekler yüklenici tarafından sağlanacak ayrıca özel nitelikte gereç ve parça kullanılması gereken yerlerde bu gereç ve parçalarda kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır.

İZOLASYON CONTALARI VE CAMLAR

- Tüm contalar TPE ,EN  12365 ‘e uygun evsafta olacaktır.Conta profil üzerinde takılı olarak kullanıma sunulacaktır.

- Tüm doğramalarda kullanılan camlar 4+16+4 mm kalınlığında olacaktır.

EKİ: 3 sayfadan ibaret Excel dosya çizimler (poz)

Mustafa TULGAR                                                                Aydın ÇAYAN

Yönetim Kurulu Sayman                                                       Yönetim Kurulu Başkanı